重庆市南岸区农业农村委员会文件

南岸农发〔2023〕104号

重庆市南岸区农业农村委员会

关于印发2023年生产建设项目水土保持监督检查意见的通知

各有关生产建设项目建设单位：

根据《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》和落实最严格的人为水土流失监管相关要求，我委组织开展了2023年生产建设项目水土保持事中监管。现将监督检查意见印发给你们，请认真对照检查意见逐项落实整改，限期2023年9月22日前整改到位，按时向我委书面报送整改完成情况。对拒不整改或整改不到位的，将严格按照《中华人民共和国水土保持法》予以处罚，并按照水利部生产建设项目水土保持信用监管有关规定，将有关单位列入水土保持“重点关注名单”或“黑名单”，纳入信用监管平台。

附件：南岸区2023年生产建设项目水土保持监督检查意见表（分项目下发）

重庆市南岸区农业农村委员会

2023年8月22日

（联系人：张凯虹；联系电话：62818704）

| 序号 |  | 生产建设项目名称 |  | 审批文号 |  | 建设单位 |  | 联系人及联系方式 |  | 项目类型 |  | 方案编制单位 | 开工时间 |  | 完工时间 | 存在的主要问题 |  | 整改意见和下步工作要求 |  | 检查方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新建重庆至万州高速铁路 |  | 渝水许可〔2021〕55 号 |  | 重庆铁路投资集团有限公司 |  | 胡康/15123525554 |  | 铁路工程 |  | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 2021年12月 |  | 2026年6月 | 施工现场存在较多裸露边坡，未采取苫盖措施；场内临时堆土堆渣未采取有效拦挡和排水设施；跨渔溪河段，施工道路未采取拦挡和排水设施，道路边坡渣土直接进入河道；未开展水保监测和水保监理。 |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并按要求主，上报监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质 |  | 现场检查 |  |
| 2 |  | 新建重庆至黔江铁路 |  | 渝水许可〔2019〕25号 |  | 重庆铁路投资集团有限公司 |  | 易同兴/88755710 |  | 铁路工程 |  | 重庆皇泰科技有限公司 | 2020.6 |  | 未完工 | 项目有新增渣场，未取得合法手续。渣场进场道路边坡未采取拦挡和防护，部分裸露地段有雨水冲刷入沟现象；存在高边坡和未拦先弃现象；施工现场存在较多裸露地表未进行有效防护，临时堆渣堆土未采取拦挡和遮盖，已建截排水设施淤积较为严重，部分涉河地段渣土进入河道。 |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质。 |  | 现场检查 |  |
| 3 | 重庆东站交通枢纽项目片区次支路网 |  | 渝水许可〔2022〕53 号 |  | 重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司 |  | 于国岳/13883307255 |  | 公路工程 |  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |  |  | 施工现场存在较多裸露地面，无苫盖措施；临时渣土无拦挡措施，排水设施淤积较为严重。 |  |  | 开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案；项目实施过程中，严格按照批复的水土保持落实各项水土保持措施，减少水土流失。 |  | 现场检查 |  |  |

| 4 | 渝长高速复线连接道工程（海腾立交—南桥头立交） |  | 渝水许可〔2022〕43 号 |  | 重庆城投基础设施建设有限公司 | 杨思维/15123338161 |  | 公路工程 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 | 2022年4月 |  |  |  | 2026年3月 |  | 施工现场存在较多裸露边坡，未采取苫盖措施；场内临时堆土堆渣未采取有效拦挡和排水设施，施工道路沿线边坡裸露，临时排水设施缺乏，特别是沿江段，大量土石方堆放处无拦挡、排水、沉沙设施。 |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 茶惠大道工程 |  | 渝水许可〔2022〕13 号 |  | 重庆市城市建设发展有限公司 | 刘方民/13883084393 |  | 公路工程 | 重庆后科环保有限责任公司 | 2022.1 |  |  |  | 2024.12 |  | 施工现场存在较多裸露地面，无苫盖措施；临时渣土无拦挡措施，排水设施淤积较为严重。 |  |  | 开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案；项目实施过程中，严格按照批复的水土保持落实各项水土保持措施，减少水土流失。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |
| 6 | 快速路六纵线南段（茶园立交～峡口立交）工程 |  | 渝水许可〔2017〕10号 |  | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 李佑/13896907282 |  | 公路工程 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  |  | 新增水土流失防治责任范围。已建边坡排水沟施工质量较差，未按设计施工；已建植草护坡成活率低。兰草溪段建设后未采取拦挡措施，边坡不稳定，遇大雨出现垮塌现象，堵塞河道，影响行洪，大量泥沙进入河道。 |  |  |  |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，按时将监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 重庆轨道交通6号线东延（重庆东站—刘家坪站）工程 |  | 南岸农发〔2022〕166号 |  | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 赵峻/13110135632 |  | 轨道交通工程 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 |  |  | 有新增水土流失防治责任范围。已建排水沟施工质量较差，未按设计施工；已建植草护坡成活率低。桥墩施工临时渣土未及时清理，淤积河道，造成严重防洪安全隐患。 |  |  |  |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 江南立交改造工程 |  | 南岸农发〔2021〕61号 |  | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 马倩13637898096 |  | 公路工程 | 招商局生态环保科技有限公司 |  |  | 施工现场存在较多裸露边坡，未采取苫盖措施；场内临时堆土堆渣未采取有效拦挡和排水设施，施工道路沿线边坡裸露，临时排水设施缺乏。已建边坡绿化率低。排水设施淤塞较为严重，沉沙池缺乏。 |  |  |  |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 南岸区江南隧道及茶黄路工程 | 南岸农发〔2020〕146号 |  | 重庆市南工城建发展有限公司 |  | 张扬/19922153393 |  | 公路 | 重庆隆湖园林景观设计工程有限公司 |  | 2020.12 |  |  |  | 2024.5 |  | 有新增水土流失防治责任范围。已建边坡排水沟施工质量较差，未按设计施工；已建植草护坡成活率低。茶黄路隧道出口处渣土施工道路未采取拦挡措施，边坡不稳定，部分泥沙进入塘堰。 |  |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失； 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； 3.清理已进入水体的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质。 |  |  |  |  |  | 现场检查 |  |
| 10 | 重庆CBD弹子石示范区B标准分区市政3号道路工程 |  | 南岸农水（2014）87号 |  | 重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会 |  | 黎工13629719551 | 公路工程 | 重庆皇泰科技有限公司 |  |  |  | 施工现场存在较多裸露边坡，未采取苫盖措施；场内临时堆土堆渣未采取有效拦挡和排水设施，施工道路沿线边坡裸露，临时排水设施缺乏，特别是沿江段，大量土石方堆放处无拦挡、排水、沉沙设施。 |  |  |  |  |  |  | 1.建设单位须严格落实水土保持“三同时”制度，水保措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，按照水土保持方案批复内容，落实水土保持措施，减少水土流失。 2.开展水土保持监测工作，并将监测成果报我委备案； 3.清理已进入河道的渣土，并做好施工现场防护措施，防止渣土淤塞河道，污染水质。 |  |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |

重庆市南岸区农业农村委员会办公室 2023年8月22日印发