重庆市南岸区农业农村委员会文件

南岸农发〔2024〕35号

南岸区农业农村委员会

关于大寨水库除险加固工程初步设计报告

准予行政许可的决定

区城市建设发展（集团）有限公司：

你公司《关于请求审批南岸区大寨水库除险加固工程初步设计报告的请示》和相关资料收悉。结合我委组织专家组对该项目的专家审查意见，经研究，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，现就大寨除险加固工程初步设计作出准予行政许可决定。

- 工程位置及任务

大寨水库除险加固工程位于南山街道双龙村，地处长江水系小支流兰草溪流域上，距南岸区城区约16km，坝址以上集雨面积0.546km2。大寨水库是一座具有防洪、灌溉等综合效益的小（二）型水利工程。

- 工程主要指标

同意本工程正常蓄水位484.43m，校核洪水位486.18m，总库容10.87m3。工程除险加固后，能保护下游沿岸人民生命财产，促进生产和经济发展。

- 工程除险加固设计

（一）工程等级和标准

同意工程等别为Ⅴ等小（2）型工程。

同意建筑物级别。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。

同意枢纽工程设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇，消能防冲标准为10年一遇。

（二）除险加固方案

1.大坝

（1）上游坝坡

上游坝坡采用石渣料培厚，共分为两级马道，一级马道高程478.99m，二级马道高程473.00m。上游坝坡坡比均为1:2，采用C20砼预制六棱块护坡，厚度为10cm，其下设置5cm厚粗砂垫层。马道采用C20砼浇筑，厚度0.1m，碎石垫层0.2m。镇脚采用C25砼浇筑，尺寸为1,0m×1.0m。上游坝坡与坝肩接触处设置C20砼边齿墙，尺寸为0.3m×0.3m。

（2）坝顶

拆除迎水面砖砌栏杆，新建“L”型防浪墙，高1.2m。拆除坝顶砼及下游面开裂浆砌石花坛及浆砌石挡墙，同时清除花坛内乔木及灌木类植株。采用C20砼硬化坝顶，并增设青条石栏杆。

（2）下游坝坡

对原坝体碾压不密实（培厚部分）进行清除，重新分层碾压培厚，培厚坡比为1:1.75，并采用砼菱形护坡。坝脚设置贴坡排水，贴坡排水顶高程467.20m，坡比为1:1.5。恢复人行梯步至坝脚排水体采用干砌条石砌筑。

2、溢洪道

新建溢洪道消力池，尾水部分引至坝脚以外。

3、放水设施

更换锈蚀严重的闸阀。

- 监测设施

- 设置量水堰、水位尺、恢复观测墩等观测设施。

四、总工期

同意工程施工总工期4个月。

五、工程投资及资金来源

（一）工程投资

以区发展改革委批复的概算为准。

（二）资金来源

建设资金来源为争取市及以上补助及业主自筹。

六、其他

（一）本工程初步设计批复后建设管理由你公司负责。请你公司抓紧完善开工前相关手续，及时开工建设。项目法人应自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）请你公司按照批复的设计文件和投资规模，严格控制工程建设内容和标准，落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系，加强合同履约监督。工程开工前，你公司应到我委进行安全属地监管备案，加强对危险性较大单项工程安全施工监督实施。认真环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程质量，按期完成工程建设任务。

（三）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你局应在有效期届满三十日前提出延续申请。

重庆市南岸区农业农村委员会

2024年3月29日

（联系人：罗小玲；联系电话：62804992）

重庆市南岸区农业农村委员会办公室           2024年3月29日印发