重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

- 渝（南岸）环准〔2025〕3号

乐缘复合包装制品有限责任公司：

你单位报送的复合包装制品扩建项目（项目代码：2307-500108-04-05-788338）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。重庆市生态环境工程评估中心对项目进行了技术评估并出具《重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司复合包装制品扩建项目环境影响报告书的技术评估报告》。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆佳环节能环保科技有限公司（社会信用代码：91500108MACM5EBJX8）编制的环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司（以下简称乐缘公司）位于南岸区樱花路10号（重庆经济技术开发区长江绿色产业园B区），生产规模为年产卷膜、三边封袋、T型袋等复合包装制品1050吨。本项目拟在乐缘公司现有厂区内开展建设，将1#厂房印刷车间现有6色、8色凹版印刷机更换为9色、10色凹版印刷机，将现有600型千式复合机更换为DL300FHG型干式复合机，新增2台无溶剂复合机；将1#厂房制袋车间改为固化、分切车间，保留现有1台分切机和卷膜机，拆除现有4座固化室、新建11座固化室，新增1台卷膜机；将1#厂房成品库房改为半成品暂存区：新建建筑面积4002.21平方米的2#厂房，分为-1F~4F五层，其中1F层重新设置制袋车间，在原有7台制袋机的基础上，新增3台制袋机、10台理袋机，其余楼层布置消防水池、工具库、薄膜原料库、成品库房等公用工程和储运工程设施；拆除现有板房式办公区，新建建筑面积800平方米的办公综合楼1栋；对RTO装置进行改造，取消液化气作助燃气，拆除RTO装置旁的液化气气瓶储存间，改为天然气助燃，委托燃气供应机构妥善设置专用燃气管道接入RTO装置。拟建项目新鲜水、电力、天然气由园区提供，调胶/输胶系统、调墨/输墨系统、印刷冷却循环水系统、复合胶库房、油墨及溶剂库房依托现有。项目实施后，卷膜、三边封袋、T型袋等复合包装制品产能由1050吨/年扩至4000吨/年。具体内容详见《报告书》。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项环境污染防治措施及防范环境风险措施，重点应做好以下工作。

- （一）严格落实废气污染防治措施。拟建项目废气主要为调墨、印刷、调胶、复合、固化工序产生的有机废气、危险废物暂存间废气、新建办公综合楼的食堂油烟。调墨、印刷、调胶、复合、固化工序设置抽风装置（印刷机、复合机、固化室配套减风增浓装置），依托现有三室RTO处理，总VOCs、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足重庆市《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）主城区排放限值要求后，由现有1根21.5米高排气筒排放。危险废物暂存间废气依托现有活性炭吸附设施处理后由专用管道引至屋顶排放。食堂油烟经油烟净化器处理，油烟、非甲烷总烃满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求后由专用管道引至屋顶排放。通过妥善收集治理各类废气，拟建项目1#厂房（印刷生产场所）和厂界无组织排放的非甲烷总烃满足重庆市《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB501758-2017）要求。

- （二）严格落实水环境保护措施。拟建项目实施后废水主要为地坪清洁水、生活污水（含食堂废水）、印刷冷却循环水系统排水。食堂废水隔油后与其他废水一并经生化池处理，化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入重庆市排水有限公司茶园污水处理厂配套市政污水管网。

- （三）严格落实噪声防治措施。通过选用低噪声设备，并采取减振、消声等降噪措施，采取合理布置整个厂区布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）落实固体废物污染防治措施。拟建项目生活垃圾和餐厨垃圾定期交环卫部门统一处置。边角料、不合格品、废包装材料等一般工业固体废物，依托现有20平方米的一般固废暂存间暂存，定期交专业机构处置或利用；废油墨桶、废复合胶桶、废溶剂桶、空压机废油、废清洗剂、废印刷辊、沾染油墨等的废抹布、废油墨渣等危险废物，依托现有8平方米的危险废物暂存间贮存，各类危险废物分类贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不得突破总暂存量，不得对环境造成二次污染，并按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）要求定期转移至有资质单位处置。

- （五）严格落实土壤、地下水和环境风险防范措施。做好拟建项目实施区域的防渗工作，尤其是《报告书》中划分的重点污染防治区。认真落实《报告书》提出的地下水防范措施和环境风险防范措施，建立完善的环境风险防范制度，及时修编突发环境事件风险评估和应急预案并进行备案，定期进行演练和完善，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 四、你单位应当按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》规定，在取得本批准书后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内依法在全国排污许可证管理信息平台重新申请排污许可证。

- 五、项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台填报相关验收信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

- 六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

- 八、你单位应按规定接受各级环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责部门的监督检查。

重庆市南岸区生态环境局

2025年1月23日

抄送：区应急管理局，经开区生态环境建管局，区生态环境保护综合行政执法支队，重庆佳环节能环保科技有限公司。